Техническая спецификация








	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинских изделий( далее – МИ) 

	Непрямой офтальмоскоп с принадлежностями


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МИ
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие не хуже:

	
	
	1
	Непрямой офтальмоскоп с принадлежностями
   
	· Фильтры: Белый, синий, зеленый (бескрасный), диффузор. 

· Оголовье может подниматься с офтальмоскопом. 

· Тип беспроводной. 

· Возможность работы с узким зрачком. 

· Межзрачковое расстояние, мм, не менее 52-76 мм. 

· Рабочее расстояние, мм, не менее 450 ±50 мм 

· Дополнительная увеличивающая поворотная линза, не менее 1.6х. 

· Световые апертуры, не хуже: большая (для широкого зрачка), промежуточная (для зрачка диаметром не менее 3 мм), маленькая (для узкого зрачка). Источник света LED (светодиод). 

· Срок службы источника света, не менее 10 000 часов. 

· Глубина фокуса, мм, не менее 450  ±35мм. 


	1 шт.

	
	
	2
	Шлем
	Шлем для крепления прибора на голове врача
	1 шт.

	
	
	3
	Зарядное устройство
	Зарядное устройство для аккумуляторов 
	1 шт.

	
	
	4
	Трансформатор
	Преобразователь 
	1 шт.

	
	
	5
	Инструкция по применению
	CD-диск с документацией на прибор
	1 шт.

	
	
	6
	Чехол
	Чехол пылезащитный
	1 шт.

	
	
	7
	Литиевая батарея 
	Литий-полимерная батарея
	1 шт.

	
	
	8
	Резиновая оправа окуляров
	Резиновая оправа окуляров
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Линза 28D
	Линза 28D
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Данное устройство является точным прибором, эксплуатируется в месте, соответствующем следующим условиям: температура (10-40°С), влажность (30-75%) и атмосферное давление (700-1600 гектопаскаль).

	4


	Условия осуществления поставки МИ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP

	5


	Срок поставки МИ и место дислокации 
	90 дней 
Адрес:

	6


	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


